大型电热鼓风干燥箱

大容量工业级高精度干燥箱，满足军工要求。

产品特点：

1、控温系统可选择PID或程序控温仪，带超温报警功能。

2、双门结构使用便利。

3、鼓风系统采用低噪声风机，离心循环方式，以达到工作室内温度均匀性。

主要技术参数：

| 型号 |  | DGF-4A | DGF-5A | DGF-6A | DGF-7A | DGF-8A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DGF-4AB | DGF-5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | DGF-8AB |
| 循环方式 |  | 风机强迫循环 |  |  |  |  |
| 性能 | 使用温度范围 | RT+10-250℃ |  | RT+10-300℃ |  |  |
|  | 温度分辨率 | 0.1℃ |  |  |  |  |
|  | 温度波动度 | ±1℃ |  |  |  |  |
|  | 温度分布精度 | ±3% |  |  |  |  |
| 结构 | 工作室 | A：铁内胆；AB：不锈钢内胆 |  |  |  |  |
|  | 外壳 | 采用镀锌板加工静电喷涂防腐处理 |  |  |  |  |
|  | 保温层 | 优质岩棉板（带CE认证） |  |  |  |  |
|  | 加热器 | 采用不锈钢电热管 |  |  |  |  |
|  | 额定功率 | 6kW | 6.6kW | 9kW | 12kW | 15kW |
|  | 排气孔 | 顶部或侧面排气 |  |  |  |  |
| 控制器 | 温度控制方式 | PID智能控制 |  |  |  |  |
|  | 温度设定方式 | 轻触按键设定 |  |  |  |  |
|  | 温度表示方式 | 液晶数字显示 |  |  |  |  |
|  | 定时器 | 0-9999分钟 (带定时等待功能） |  |  |  |  |
|  | 运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 |  |  |  |  |
|  | 附加功能 | 温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 |  |  |  |  |
|  | 传感器 | PT100 |  |  |  |  |
| 安全装置 |  | 一键启动超温断电 |  |  |  |  |
| 规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 800*800*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1300 | 1200*1200*1300 | 1600*1200*1600 |
|  | 外形(宽*深*高mm) | 940*1000*1400 | 1040*1200*1400 | 1230*1200*1670 | 1330*1400*1670 | 1750*1400*2070 |
|  | 外包装(宽*深*高mm) | 1060*1090*1520 | 1260*1290*1520 | 1350*1300*1890 | 1550*1500*1890 | 1950*1500*2290 |
|  | 内容积 | 640L | 1000L | 1300L | 1870L | 3070L |
|  | 隔板层数 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 |
|  | 隔板承重 | 30KG |  |  |  |  |
|  | 隔板间距 | 70MM |  |  |  |  |
|  | 电源(50/60HZ)额定电流 | 380V |  |  |  |  |
|  | 净重/毛重(kg) | 200 | 260 | 350 | 480 | 800 |
| 附属品 | 隔板 | 2块 |  |  |  |  |
|  |  | 无 |  |  |  |  |
| 可增加配置 |  | 隔板、程序控温仪、RS485接口、打印机 |  |  |  |  |