箱式电阻炉技术参数

经久耐用的热处理工具

产品特点：

- 结构轻巧紧凑

- 封闭式硅酸铝炉膛，轻巧保温砖，保证热量的充分使用

- 平行左侧开式炉门，使热端远离操作

- PID微电脑控温仪与K/S型热电偶完美结合，温度准确

- 专用功能键实现温度设定

- 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定

- 1000/1200度系列：镍铬铝合金加热丝封闭嵌入式硅酸铝炉膛，减少挥发气体对加热丝的腐蚀

- 执行标准：GB/T28849-2012

技术参数：

- 名称：箱式电阻炉

- 型号：SX-4-10DII

- 方式：四面加热

- 控温范围：300-1000℃

- 温度分辨率：1℃

- 温度波动率：±5℃

- 常温至最高温度时间：70

- 加热方式：阶段性升温

- 排气口：内径22mm*1，后部（烟囱）

- 炉体：硅酸铝

- 加热器：镍铬铝合金丝OCr27AL7Mo2

- 额定功率：4kw

- 外装：冷轧钢板 表面耐药品性涂装

- 温度控制方式：使用微电脑PID控制加热器输出

- 程序模式：单段程序运行

- 温度设定方式：轻触四按键动作，双数码显示

- 控制器：PID控制数码显示；

- 定时器：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无，恒温计时,运行计时’）

- 运行功能：定值运行、预约启动 、定时运行、自动停止、程序运行

- 附加功能：校正功能

- 传感器：K型

- 安全装置：过流保护开关

- 内尺寸：（宽*深*高）：200*300*120

- 外形尺寸（宽*深*高）：666*759*530

- 外包装尺寸（宽深高）：980*670*685

- 内容积：7L

- 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/18A

- 标准配置：烟囱、烟囱堵

- 选配：开门断电（另加150元每台）