真空/气氛管式炉(1200度开启式）

提供具有真空、可控气氛及高温的实验环境，应用在半导体、纳米技术、等纤维等领域

产品特点：

- 气路连接方式采用快速连接法兰结构，装卸快捷方便，只需一个卡箍即可完成

- 炉膛分为上下两部分，上部分炉膛可后翻100°，方便取放及观察物料

- 炉膛采用多晶莫来纤维真空吸附制成，温场均匀节能50%以上

- 自主研发的空气导流隔热技术保证箱内各种部件的使用寿命及恒温效果

- 启动电炉，排温风机同时自动运行，试验结束后，排温风机将继续运行，直至炉体温度低于60°C，排温风机自行停止，有效保护炉体表面

- 炉门开启自动断电、超温保护功能、漏电保护功能，以确保使用的安全性

- 气路总成采用食品级316不锈钢制成，具有耐蚀性，耐大气腐蚀性和耐高温强度好，无磁性

- 电路采用连续加热输出方式，双回路供电，强弱电单独走线提高了系统的稳定性

- 加热模块采用直流信号调节输出功率，避免了感应电对控制信号的干扰

- 操作按键选用低压金属按钮，自带状态指示灯，操作安全直观

- 上下炉体采用航空插头连接方式，连接安全可靠方便

- 进口程序控温系统，4条曲线，可编程40段程序控温

- 安全性：过升报警、菜单锁定、过升防止、复电延时

技术参数：

名称：开启式真空/气氛管式炉

型号：单温区 TF12P50

性能：温度范围：300-1200℃

温度分辨率：1℃

温度精度：±1℃

升温速率：0-20℃/min

加热区长度：420mm

恒温区长度：210 mm

最大真空度：-0.1MPa

空炉升温时间：＜15min

配置炉管时升温速度：500℃以下≤5℃min，500-800≤10℃/min；800-1000≤5℃/min，1000-1200℃≤2℃/min

构成：外装：冷轧钢板、表面温度处理

炉膛体：多晶莫来石纤维

炉膛尺寸：外：φ240*550mm  内：φ120*420mm

炉管：石英管

炉管尺寸：φ50/43*1000

加热器：OCr27A17Mo2

加热功率：3KW

断热层：双层强制风导流

打开方式：掀盖式后翻（约100度）

控制器：控制器：进口程序控温数码显示；

控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出

设定方式：轻触五按键动作、数显设定方式

显示方式：双行LED数字显示；

定时：0-999.9小时

运行功能：定值运行、程序运行

程序模式：程序运行、4条曲线，共40步；

传感器：K型热电偶

附属功能：校正功能；

安全装置：过流漏电保护开关

规格：炉体外形尺寸：1531mm*440mm*600mm

系统外形尺寸：1120mm*580mm*945mm

重量：85kg

电源：AC220V/50HZ

标准配置：气路总成一套（含真空表），高温手套1副，石英管1根，石英堵2个，石英舟2只，钩子1把