陶瓷纤维马弗炉

MF-2/12D

精确控制的1200℃以内烧结、融化、元素分析、物理测定

- 产品特点：

- 一体化设计，结构轻巧紧凑。

- 真空成型多晶莫来石纤维炉膛高效保温，特种合金加热丝三面加热，温度均匀性。

- 开门断电，复电延时，确保安全。

- *双壳体空气隔热，表面温度低。

- *排气装置，利于灰化。

- 微电脑控温仪与K型热电偶结合，温度精确。

- 专用功能键实现温度设定。

- 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定、过升防止器。

- 安全性：过升报警、菜单锁定、开门断电

- 技术参数：

- 名称：陶瓷纤维马弗炉

- 型号：MF-2/12D

- 控温范围：最高1200℃

- 控温精度：±1℃

- 温度分辨率：1℃

- 升温时间：≤30分钟

- 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

- 炉膛体：多晶莫来石纤维

- 加热器：镍铬铝合金丝    0Cr27AL7Mo2

- 加热功率：1.5KW

- 控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出

- 显示方式：双行LED数字显示

- 定时：0-9999分钟（小时），定时功能可选择（无、恒温计时、运行计时）

- 运行功能:定值运行、定时运行、自动停止、预约启动

- 程序模式:单段运行

- 传感器:K型热电偶

- 附属功能:校正功能    门控功能

- 安全装置:过流漏电开关

- 炉膛尺寸:120*200*80

- 外形尺寸:440*520*650

- 外包装尺寸:600*677*766

- 内容积:2L

- 电源:AC220V 50Hz

- 可增加配置：承烧板、RS485接口、打印机、U盘数量储存、手机APP（远程控制）