脱色摇床

样品需要在溶液中晃动的实验，电泳凝胶分离谱带的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡晃动，硝酸银染色的固定、染色、显影。

产品特点：

- 超静音设计，安静运行。

- 无刷电机、静音、免维护、长寿命、扭矩输出稳定

- LED液晶控温仪+高精度传感器，精确控制转数

- 便捷操作，定值运行，定时运行，双向自动切换，自动停止，停电记忆

- 辅助菜单，偏差修正、菜单锁定

- 安全性：菜单锁定、堵转保护

- 技术参数：

- 型号：YC-F20

- 方式：回旋振荡

- 性能：回旋振荡幅度：φ20 mm

- 回旋频率范围：30-200（r/min）

- 回旋频率精度：1rpm

- 构成：

- 外装：ABS

- 固定杆：聚氨酯发泡

- 托盘：铝板氧化

- 驱动方式：四点水平

- 额定功率：0.03  kw

- 控制器：

- 回旋控制方式：液晶PID智能控制

- 设定方式：轻触5按键设定

- 速度表示方式：液晶显示

- 定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）

- 运行功能：定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动

- 速度传感器：霍尔

- 门控系统：无

- 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆

- 安全装置：菜单锁定、堵转保护

- 规格：

- 外形尺寸（宽*深*高）：377*460*223

- 外包装尺寸（宽*深*高）：570*490*350

- 托盘尺寸（mm):320*320

- 托盘承重：≤5kg/层

- 托盘层数：1

- 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/0.14 A

- 净重/毛重kg：10/15