恒温培养摇床

小型台式恒温振荡培养设备

产品特点：

- 集振荡器培养箱功能于一身的精密培养设备

- 超静音设计，安静运行。

- 微风循环系统，不干扰细胞培养

- 门控系统：开门加热停止预防过冲，摇摆停止保证操作安全；关门缓冲恢复运行

- 无刷电机、静音、免维护、长寿命、扭矩输出稳定

- 一体式LED/LCD液晶控制器+高精度传感器，精控温度、转数

- 过升报警预防实验温度超出

- 一键式照明系统，便于随时观察实验状况

- 隐藏式UV杀菌灯对循环空气进行消毒，保证实验环境清洁

- PID控制便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止，停电记忆，快速停止启动

- 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定

- 安全性：过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护

- TY-70B技术参数：

- 方式：回旋振荡

- 性能：回旋震荡幅度：26 mm

- 温度分辨率：0.1℃

- 温度波动度：±0.1℃

- 温度分布精度：±1℃

- 使用温度范围：4-65℃

- 回旋频率范围：30-400（r/min）

- 回旋频率精度：1rpm

- 构成：内装：镜面不锈钢

- 外装：ABS

- 观察窗：进口树脂

- 断热材：聚氨酯

- 加热器：不锈钢加热管

- 驱动方式：三轴水平

- 隔板：镜面不锈钢

- 风循环方式：水平回流

- 额定功率：0.76kw

- 控制器：温度控制方式：液晶PID智能控制

- 回旋控制方式：程序设定自动方向切换

- 设定方式：轻触8按键设定

- 温度表示方式：液晶显示

- 速度表示方式：液晶显示

- 定时器：0-9999分钟

- 运行功能：定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动

- 温度传感器：Pt100

- 速度传感器：霍尔

- 门控系统：有

- 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆

- 安全装置：过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护

- 规格： 内尺寸（宽*深*高）：560*390*320

- 外尺寸（宽*深*高）：600*770*500

- 外包装尺寸（宽*深*高）：940*780*655

- 托盘尺寸（mm):480*315

- 托盘最大单一规格容量：100ml*28/250*15/500*8/1000*6

- 标配烧瓶夹数量（ml/支）250*12

- 内容积：70 L

- 托盘承重：≤15kg/层

- 托盘层数：1

- 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/3.5A

- 净重/毛重kg：65/85

- YC-R50技术参数：

- 型号：YC-R50

- 方式：回旋振荡

- 性能：回旋震荡幅度：20 mm

- 温度分辨率：0.1℃

- 温度波动度：±0.1℃

- 温度分布精度：±1℃

- 使用温度范围：RT+5-65℃

- 回旋频率范围：30-300（r/min）

- 回旋频率精度：±1rpm

- 构成：内装：镜面不锈钢

- 外装：ABS

- 观察窗：进口树脂

- 断热材：聚氨酯

- 加热器：不锈钢加热管

- 驱动方式：三轴水平

- 隔板：镜面不锈钢

- 风循环方式：水平回流

- 额定功率：0.54  kw

- 控制器：温度控制方式：液晶PID智能控制

- 回旋控制方式：程序设定自动方向切换

- 设定方式：轻触8按键设定

- 温度表示方式：液晶显示

- 速度表示方式：液晶显示

- 定时器：0-9999分钟

- 运行功能：定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动

- 温度传感器：Pt100

- 速度传感器：霍尔

- 门控系统：有

- 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆

- 安全装置：过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护

- 规格： 内尺寸（宽*深*高）：455*380*290

- 外尺寸（宽*深*高）：500*640*480

- 外包装尺寸（宽*深*高）：550*690*530

- 托盘尺寸（mm):380*320

- 托盘最大单一规格容量：100ml*16/250*9/500*6

- 标配烧瓶夹数量（ml/支）250*9

- 内容积：50 L

- 托盘承重：≤10kg/层

- 托盘层数：1

- 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/2.5A

- 净重/毛重kg：25/35