全温培养摇床

多种振幅的立式、卧式恒温振荡培养设备

产品特点：

- 集振荡器培养箱功能于一身的精密培养设备

- 独特五轴偏心驱动承重均匀、大振幅、超静音，充分满足不同实验需要。

- 定时正反转双向回旋+延时启动停止，保证样品安全稳定培养。

- 微风循环系统，不干扰细胞培养

- 门控系统：开门加热停止预防过冲，摇摆停止保证操作安全；关门缓冲恢复运行

- 无刷电机、静音、免维护、长寿命、扭矩输出稳定

- 静音压缩机，满足全温段培养

- 一体式LED液晶控制器+高精度传感器，精控温度、转速

- 过升报警预防实验温度超出

- 一键式照明系统，便于随时观察实验状况

- 隐藏式UV杀菌灯对循环空气进行消毒，保证实验环境清洁

- PID控制便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止，停电记忆，快速停止启动

- 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定

- 专利号：201420859380.X

- 安全性：过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护

- 技术参数：

- 型号：立式单门 DY-200B

- 方式：全温五轴偏心回旋振荡

- 性能：使用温度范围：4-65℃

- 温度分辨率：0.1℃

- 温度波动度：±0.5℃

- 温度分布精度：±1

- 回旋振荡幅度：φ26mm

- 回旋频率范围（r/min）：30-300

- 回旋频率精度：±1rpm

- 构成：内装：镜面不锈钢

- 外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装

- 断热材：聚氨酯

- 加热器：不锈钢加热管

- 驱动方式：五轴水平

- 风循环方式：水平回流

- 额定功率：1.12 kw

- 控制器：温度控制方式：液晶PID智能控制

- 回旋控制方式：液晶PID智能控制

- 设定方式：轻触9按键设定

- 温度表示方式：液晶显示

- 速度表示方式：液晶显示

- 定时器：0-9999分钟（带定时等待功能）

- 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止、快速停止启动、一键照明、双向自动切换

- 温度传感器：Pt100

- 速度传感器：霍尔

- 门控系统：有

- 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆

- 安全装置：过升报警、菜单锁定、门控系统、过载保护、断电保护、堵转保护

- 规格： 内尺寸（宽*深*高）：600*480*700

- 外尺寸（宽*深*高）：720*730*1530

- 外包装尺寸（宽*深*高）：910*920*1770

- 托盘尺寸（mm):505*380

- 托盘最大单一规格容量：100ml*48/250ml*38/500ml*24/1000ml*12

- 标配烧瓶夹数量（ml/支）250*24

- 内容积：200L

- 托盘承重：50kg/层

- 托盘层数：2

- 托盘间距：340 mm

- 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/5.1A

- 净重/毛重kg：220/260

- 选购品：隔板